# Fundamentos de Instalações Hidrossanitárias — Lição 3: Coleta e condução de esgoto sanitário

| ROTEIRO AIM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curso: | Fundamentos de Instalações Hidrossanitárias |  |  |  |
| Nome Lição: | Coleta e condução de esgoto sanitário |  |  |  |
| Sigla: | ABC | Autor: Daniel Vicentini de Oliveira |  |  |
| Número lição: | 3 | Design Instrucional: Amanda Sara da Silva Cunha |  |  |
|  |  | Revisor: Amanda Sara da Silva Cunha |  |  |

| Tela | Roteiro de telas |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Coleta e condução de esgoto sanitário ## Objetivo da lição A rede de esgoto recolhe os efluentes dos aparelhos sanitários e os conduz ao sistema de tratamento ou à rede pública autorizada. Seu traçado deve favorecer o escoamento, limitar a entrada de gases nos ambientes e permitir inspeção e desobstrução. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Organização da rede ## Ramais, tubos de queda e coletores Ramais recebem a descarga dos aparelhos, tubos de queda conduzem os efluentes entre pavimentos e coletores encaminham o fluxo para o destino previsto. A disposição deve respeitar os diâmetros e as condições estabelecidas no projeto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Evite mudanças desnecessárias de direção e mantenha acessíveis os pontos previstos para inspeção e limpeza. |
| 3 | <texto> # Declividade e escoamento ## Condução sem obstruções A declividade contribui para o transporte adequado dos efluentes. Valores inadequados, trechos deformados ou mudanças bruscas podem favorecer depósitos, ruídos e obstruções. Na prática: Não ajuste a inclinação por tentativa: confira as especificações do projeto e os critérios técnicos aplicáveis. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Sifões e inspeção ## Barreira contra gases Sifões e outros desconectores mantêm um fecho hídrico que dificulta a passagem de gases do esgoto para o ambiente. Caixas e pontos de inspeção possibilitam avaliar e limpar trechos da rede. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Odores persistentes podem indicar fecho hídrico perdido, ventilação inadequada ou falha na tubulação; investigue a causa antes de substituir componentes. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Identificar os principais trechos de uma rede de esgoto. • Compreender a importância da declividade e dos desconectores. • Reconhecer a função dos pontos de inspeção. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Após alguns dias sem uso, um banheiro apresenta odor desagradável. A verificação começa pelos desconectores e pela ventilação, seguindo o projeto e evitando intervenções improvisadas. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Esgoto sanitário não deve ser conectado à rede de águas pluviais. As ligações precisam seguir o sistema previsto e as exigências locais. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Organização da rede: Ramais recebem a descarga dos aparelhos, tubos de queda conduzem os efluentes entre pavimentos e coletores encaminham o fluxo para o destino previsto. A disposição deve respeitar os diâmetros e as condições estabelecidas no projeto. Declividade e escoamento: A declividade contribui para o transporte adequado dos efluentes. Valores inadequados, trechos deformados ou mudanças bruscas podem favorecer depósitos, ruídos e obstruções. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar Sifões e outros desconectores mantêm um fecho hídrico que dificulta a passagem de gases do esgoto para o ambiente. Caixas e pontos de inspeção possibilitam avaliar e limpar trechos da rede. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Odores persistentes podem indicar fecho hídrico perdido, ventilação inadequada ou falha na tubulação; investigue a causa antes de substituir componentes. |

| Tela | Conteúdo — Coleta e condução de esgoto sanitário |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Coleta e condução de esgoto sanitário ## Objetivo da lição A rede de esgoto recolhe os efluentes dos aparelhos sanitários e os conduz ao sistema de tratamento ou à rede pública autorizada. Seu traçado deve favorecer o escoamento, limitar a entrada de gases nos ambientes e permitir inspeção e desobstrução. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Organização da rede ## Ramais, tubos de queda e coletores Ramais recebem a descarga dos aparelhos, tubos de queda conduzem os efluentes entre pavimentos e coletores encaminham o fluxo para o destino previsto. A disposição deve respeitar os diâmetros e as condições estabelecidas no projeto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Evite mudanças desnecessárias de direção e mantenha acessíveis os pontos previstos para inspeção e limpeza. |
| 3 | <texto> # Declividade e escoamento ## Condução sem obstruções A declividade contribui para o transporte adequado dos efluentes. Valores inadequados, trechos deformados ou mudanças bruscas podem favorecer depósitos, ruídos e obstruções. Na prática: Não ajuste a inclinação por tentativa: confira as especificações do projeto e os critérios técnicos aplicáveis. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Sifões e inspeção ## Barreira contra gases Sifões e outros desconectores mantêm um fecho hídrico que dificulta a passagem de gases do esgoto para o ambiente. Caixas e pontos de inspeção possibilitam avaliar e limpar trechos da rede. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Odores persistentes podem indicar fecho hídrico perdido, ventilação inadequada ou falha na tubulação; investigue a causa antes de substituir componentes. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Identificar os principais trechos de uma rede de esgoto. • Compreender a importância da declividade e dos desconectores. • Reconhecer a função dos pontos de inspeção. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Após alguns dias sem uso, um banheiro apresenta odor desagradável. A verificação começa pelos desconectores e pela ventilação, seguindo o projeto e evitando intervenções improvisadas. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Esgoto sanitário não deve ser conectado à rede de águas pluviais. As ligações precisam seguir o sistema previsto e as exigências locais. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Organização da rede: Ramais recebem a descarga dos aparelhos, tubos de queda conduzem os efluentes entre pavimentos e coletores encaminham o fluxo para o destino previsto. A disposição deve respeitar os diâmetros e as condições estabelecidas no projeto. Declividade e escoamento: A declividade contribui para o transporte adequado dos efluentes. Valores inadequados, trechos deformados ou mudanças bruscas podem favorecer depósitos, ruídos e obstruções. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar Sifões e outros desconectores mantêm um fecho hídrico que dificulta a passagem de gases do esgoto para o ambiente. Caixas e pontos de inspeção possibilitam avaliar e limpar trechos da rede. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Odores persistentes podem indicar fecho hídrico perdido, ventilação inadequada ou falha na tubulação; investigue a causa antes de substituir componentes. |

| Tela | Conteúdo — Coleta e condução de esgoto sanitário |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Coleta e condução de esgoto sanitário ## Objetivo da lição A rede de esgoto recolhe os efluentes dos aparelhos sanitários e os conduz ao sistema de tratamento ou à rede pública autorizada. Seu traçado deve favorecer o escoamento, limitar a entrada de gases nos ambientes e permitir inspeção e desobstrução. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Organização da rede ## Ramais, tubos de queda e coletores Ramais recebem a descarga dos aparelhos, tubos de queda conduzem os efluentes entre pavimentos e coletores encaminham o fluxo para o destino previsto. A disposição deve respeitar os diâmetros e as condições estabelecidas no projeto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Evite mudanças desnecessárias de direção e mantenha acessíveis os pontos previstos para inspeção e limpeza. |
| 3 | <texto> # Declividade e escoamento ## Condução sem obstruções A declividade contribui para o transporte adequado dos efluentes. Valores inadequados, trechos deformados ou mudanças bruscas podem favorecer depósitos, ruídos e obstruções. Na prática: Não ajuste a inclinação por tentativa: confira as especificações do projeto e os critérios técnicos aplicáveis. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Sifões e inspeção ## Barreira contra gases Sifões e outros desconectores mantêm um fecho hídrico que dificulta a passagem de gases do esgoto para o ambiente. Caixas e pontos de inspeção possibilitam avaliar e limpar trechos da rede. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Odores persistentes podem indicar fecho hídrico perdido, ventilação inadequada ou falha na tubulação; investigue a causa antes de substituir componentes. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Identificar os principais trechos de uma rede de esgoto. • Compreender a importância da declividade e dos desconectores. • Reconhecer a função dos pontos de inspeção. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Após alguns dias sem uso, um banheiro apresenta odor desagradável. A verificação começa pelos desconectores e pela ventilação, seguindo o projeto e evitando intervenções improvisadas. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Esgoto sanitário não deve ser conectado à rede de águas pluviais. As ligações precisam seguir o sistema previsto e as exigências locais. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Organização da rede: Ramais recebem a descarga dos aparelhos, tubos de queda conduzem os efluentes entre pavimentos e coletores encaminham o fluxo para o destino previsto. A disposição deve respeitar os diâmetros e as condições estabelecidas no projeto. Declividade e escoamento: A declividade contribui para o transporte adequado dos efluentes. Valores inadequados, trechos deformados ou mudanças bruscas podem favorecer depósitos, ruídos e obstruções. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar Sifões e outros desconectores mantêm um fecho hídrico que dificulta a passagem de gases do esgoto para o ambiente. Caixas e pontos de inspeção possibilitam avaliar e limpar trechos da rede. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Odores persistentes podem indicar fecho hídrico perdido, ventilação inadequada ou falha na tubulação; investigue a causa antes de substituir componentes. |

| Tela | Conteúdo — Coleta e condução de esgoto sanitário |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Coleta e condução de esgoto sanitário ## Objetivo da lição A rede de esgoto recolhe os efluentes dos aparelhos sanitários e os conduz ao sistema de tratamento ou à rede pública autorizada. Seu traçado deve favorecer o escoamento, limitar a entrada de gases nos ambientes e permitir inspeção e desobstrução. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Organização da rede ## Ramais, tubos de queda e coletores Ramais recebem a descarga dos aparelhos, tubos de queda conduzem os efluentes entre pavimentos e coletores encaminham o fluxo para o destino previsto. A disposição deve respeitar os diâmetros e as condições estabelecidas no projeto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Evite mudanças desnecessárias de direção e mantenha acessíveis os pontos previstos para inspeção e limpeza. |
| 3 | <texto> # Declividade e escoamento ## Condução sem obstruções A declividade contribui para o transporte adequado dos efluentes. Valores inadequados, trechos deformados ou mudanças bruscas podem favorecer depósitos, ruídos e obstruções. Na prática: Não ajuste a inclinação por tentativa: confira as especificações do projeto e os critérios técnicos aplicáveis. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Sifões e inspeção ## Barreira contra gases Sifões e outros desconectores mantêm um fecho hídrico que dificulta a passagem de gases do esgoto para o ambiente. Caixas e pontos de inspeção possibilitam avaliar e limpar trechos da rede. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Odores persistentes podem indicar fecho hídrico perdido, ventilação inadequada ou falha na tubulação; investigue a causa antes de substituir componentes. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Identificar os principais trechos de uma rede de esgoto. • Compreender a importância da declividade e dos desconectores. • Reconhecer a função dos pontos de inspeção. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Após alguns dias sem uso, um banheiro apresenta odor desagradável. A verificação começa pelos desconectores e pela ventilação, seguindo o projeto e evitando intervenções improvisadas. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Esgoto sanitário não deve ser conectado à rede de águas pluviais. As ligações precisam seguir o sistema previsto e as exigências locais. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Organização da rede: Ramais recebem a descarga dos aparelhos, tubos de queda conduzem os efluentes entre pavimentos e coletores encaminham o fluxo para o destino previsto. A disposição deve respeitar os diâmetros e as condições estabelecidas no projeto. Declividade e escoamento: A declividade contribui para o transporte adequado dos efluentes. Valores inadequados, trechos deformados ou mudanças bruscas podem favorecer depósitos, ruídos e obstruções. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar Sifões e outros desconectores mantêm um fecho hídrico que dificulta a passagem de gases do esgoto para o ambiente. Caixas e pontos de inspeção possibilitam avaliar e limpar trechos da rede. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Odores persistentes podem indicar fecho hídrico perdido, ventilação inadequada ou falha na tubulação; investigue a causa antes de substituir componentes. |

| Tela | Conteúdo — Coleta e condução de esgoto sanitário |
| --- | --- |
| 1 | <APRESENTACAO> # Coleta e condução de esgoto sanitário ## Objetivo da lição A rede de esgoto recolhe os efluentes dos aparelhos sanitários e os conduz ao sistema de tratamento ou à rede pública autorizada. Seu traçado deve favorecer o escoamento, limitar a entrada de gases nos ambientes e permitir inspeção e desobstrução. Na prática: Ao concluir, relacione os conceitos com situações reais de projeto e manutenção. |
| 2 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Organização da rede ## Ramais, tubos de queda e coletores Ramais recebem a descarga dos aparelhos, tubos de queda conduzem os efluentes entre pavimentos e coletores encaminham o fluxo para o destino previsto. A disposição deve respeitar os diâmetros e as condições estabelecidas no projeto. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Evite mudanças desnecessárias de direção e mantenha acessíveis os pontos previstos para inspeção e limpeza. |
| 3 | <texto> # Declividade e escoamento ## Condução sem obstruções A declividade contribui para o transporte adequado dos efluentes. Valores inadequados, trechos deformados ou mudanças bruscas podem favorecer depósitos, ruídos e obstruções. Na prática: Não ajuste a inclinação por tentativa: confira as especificações do projeto e os critérios técnicos aplicáveis. |
| 4 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Sifões e inspeção ## Barreira contra gases Sifões e outros desconectores mantêm um fecho hídrico que dificulta a passagem de gases do esgoto para o ambiente. Caixas e pontos de inspeção possibilitam avaliar e limpar trechos da rede. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Odores persistentes podem indicar fecho hídrico perdido, ventilação inadequada ou falha na tubulação; investigue a causa antes de substituir componentes. |
| 5 | <OBJETIVOS> # O que você vai aprender ## Resultados esperados Ao final desta lição, você deverá ser capaz de: • Identificar os principais trechos de uma rede de esgoto. • Compreender a importância da declividade e dos desconectores. • Reconhecer a função dos pontos de inspeção. |
| 6 | <ATIVIDADE> # Situação para análise ## Leia e reflita Após alguns dias sem uso, um banheiro apresenta odor desagradável. A verificação começa pelos desconectores e pela ventilação, seguindo o projeto e evitando intervenções improvisadas. Na prática: Identifique o problema, as informações que faltam e a verificação mais segura a realizar primeiro. |
| 7 | <saiba mais> # Amplie seu conhecimento ## Atenção às boas práticas Esgoto sanitário não deve ser conectado à rede de águas pluviais. As ligações precisam seguir o sistema previsto e as exigências locais. Na prática: Use este conteúdo como orientação didática e confirme requisitos no projeto e nas normas vigentes. |
| 8 | <texto> # Síntese da lição ## Pontos essenciais Organização da rede: Ramais recebem a descarga dos aparelhos, tubos de queda conduzem os efluentes entre pavimentos e coletores encaminham o fluxo para o destino previsto. A disposição deve respeitar os diâmetros e as condições estabelecidas no projeto. Declividade e escoamento: A declividade contribui para o transporte adequado dos efluentes. Valores inadequados, trechos deformados ou mudanças bruscas podem favorecer depósitos, ruídos e obstruções. Na prática: Retome os objetivos e explique com suas palavras como os componentes trabalham em conjunto. |
| 9 | <TEXTOCOMIMAGEM> # Fluxo de trabalho ## Observar, planejar e verificar Sifões e outros desconectores mantêm um fecho hídrico que dificulta a passagem de gases do esgoto para o ambiente. Caixas e pontos de inspeção possibilitam avaliar e limpar trechos da rede. Figura: representação esquemática para apoiar o estudo. Na prática: Odores persistentes podem indicar fecho hídrico perdido, ventilação inadequada ou falha na tubulação; investigue a causa antes de substituir componentes. |

A rede de esgoto recolhe os efluentes dos aparelhos sanitários e os conduz ao sistema de tratamento ou à rede pública autorizada. Seu traçado deve favorecer o escoamento, limitar a entrada de gases nos ambientes e permitir inspeção e desobstrução.